ИНФОРМАЦИЯ О НОМЕНКЛАТУРЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

МАРКИ АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА

1. Обозначение автомобильного бензина включает следующие группы знаков, расположенных в определенной последовательности через дефис.

1.1. Первая группа: буквы АИ, обозначающие автомобильный бензин.

1.2. Вторая группа: цифровое обозначение октанового числа автомобильного бензина (80, 92, 93, 95, 96, 98 и др.), определенного исследовательским методом.

1.3. Третья группа: символы К2, К3, К4, К5, обозначающие экологический класс автомобильного бензина.

ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА

┌───────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────┐

│    Характеристики     │Единица│ Нормы в отношении экологического класса │

│автомобильного бензина │измере-├───────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│                       │ния    │    К2     │   К3    │   К4    │   К5    │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Массовая доля серы, не │ мг/кг │    500    │   150   │   50    │   10    │

│более                  │       │           │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Объемная доля бензола, │   %   │     5     │    1    │    1    │    1    │

│не более               │       │           │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Массовая доля          │   %   │не опреде- │   2,7   │   2,7   │   2,7   │

│кислорода, не более    │       │ляется     │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Объемная доля          │   %   │           │         │         │         │

│углеводородов, не      │       │           │         │         │         │

│более:                 │       │           │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│   ароматических       │       │не опреде- │   42    │   35    │   35    │

│                       │       │ляется     │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│   олефиновых          │       │не опреде- │   18    │   18    │   18    │

│                       │       │ляется     │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Октановое число:       │   -   │           │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│по исследовательскому  │       │    80     │   80    │   80    │   80    │

│методу, не менее       │       │           │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│по моторному методу,   │       │    76     │   76    │   76    │   76    │

│не менее               │       │           │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Давление насыщенных    │  кПа  │           │         │         │         │

│паров:                 │       │           │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│   в летний период     │       │  35 - 80  │ 35 - 80 │ 35 - 80 │ 35 - 80 │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│   в зимний период     │       │ 35 - 100  │35 - 100 │35 - 100 │35 - 100 │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Концентрация железа,   │мг/дм3 │отсутствие │отсут-   │отсут-   │отсут-   │

│не более               │       │           │ствие    │ствие    │ствие    │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Концентрация марганца, │мг/дм3 │отсутствие │отсут-   │отсут-   │отсут-   │

│не более               │       │           │ствие    │ствие    │ствие    │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Концентрация свинца    │мг/дм3 │     5     │    5    │    5    │    5    │

│<*>, не более          │       │           │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Объемная доля          │   %   │    1,3    │   1,0   │   1,0   │отсут-   │

│монометиланилина, не   │       │           │         │         │ствие    │

│более                  │       │           │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Объемная доля          │   %   │           │         │         │         │

│оксигенатов, не более: │       │           │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│   метанола <**>       │       │не опреде- │    1    │    1    │    1    │

│                       │       │ляется     │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│   этанола             │       │не опреде- │    5    │    5    │    5    │

│                       │       │ляется     │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│   изопропанола        │       │не опреде- │   10    │   10    │   10    │

│                       │       │ляется     │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│   третбутанола        │       │не опреде- │    7    │    7    │    7    │

│                       │       │ляется     │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│   изобутанола         │       │не опреде- │   10    │   10    │   10    │

│                       │       │ляется     │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│   эфиров, содержащих 5│       │не опреде- │   15    │   15    │   15    │

│   или более атомов    │       │ляется     │         │         │         │

│   углерода в молекуле │       │           │         │         │         │

├───────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│   других оксигенатов  │       │не опреде- │   10    │   10    │   10    │

│   (с температурой     │       │ляется     │         │         │         │

│   конца кипения       │       │           │         │         │         │

│   не выше 210 °C)     │       │           │         │         │         │

├───────────────────────┴───────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│<*>   Для Российской Федерации для экологических классов К2, К3, К4 и К5 │

│      отсутствие.                                                        │

│<**>  Для Российской Федерации для экологических классов К3, К4 и К5     │

│      отсутствие.                                                        │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пример обозначения бензина при заказе и в нормативной документации:

Бензин неэтилированный марки Нормаль-80 по ГОСТР 51105-97;

Бензин неэтилированный марки Регуляр-92 по ГОСТР 51105-97;

Бензин неэтилированный Премиум Евро-95 по ГОСТ Р 51866-2002 вид (вид II, вид III)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

1. Обозначение дизельного топлива включает следующие группы знаков, расположенных в определенной последовательности через дефис.

1.1. Первая группа: буквы ДТ, обозначающие дизельное топливо для автомобильных дизельных двигателей.

1.2. Вторая группа: буквы Л (летнее), З (зимнее), А (арктическое), Е (межсезонное), обозначающие климатические условия применения.

1.3. Третья группа: символы К2, К3, К4, К5, обозначающие экологический класс дизельного топлива.

2. Обозначение марки может включать торговую марку (товарный знак) изготовителя.

ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

┌─────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────┐

│     Характеристики      │Единица │   Нормы в отношении экологического   │

│ дизельного топлива <*>  │измере- │                класса                │

│                         │ния     ├─────────┬────────┬─────────┬─────────┤

│                         │        │   К2    │   К3   │   К4    │   К5    │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Массовая доля серы, не   │ мг/кг  │   500   │  350   │   50    │   10    │

│более                    │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Температура вспышки в    │   °C   │         │        │         │         │

│закрытом тигле, не ниже: │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│  для летнего и          │        │   40    │   40   │   55    │   55    │

│  межсезонного дизельного│        │         │        │         │         │

│  топлива                │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│  для зимнего и          │        │   30    │   30   │   30    │   30    │

│  арктического дизельного│        │         │        │         │         │

│  топлива                │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Фракционный состав - 95  │   °C   │   360   │  360   │   360   │   360   │

│процентов объемных       │        │         │        │         │         │

│перегоняется при         │        │         │        │         │         │

│температуре, не выше     │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Массовая доля            │   %    │    -    │   11   │   11    │    8    │

│полициклических          │        │         │        │         │         │

│ароматических            │        │         │        │         │         │

│углеводородов, не более  │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Цетановое число для      │   -    │   45    │   51   │   51    │   51    │

│летнего дизельного       │        │         │        │         │         │

│топлива, не менее        │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Цетановое число для      │   -    │не опре- │   47   │   47    │   47    │

│зимнего и арктического   │        │деляется │        │         │         │

│дизельного топлива       │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Смазывающая способность, │  мкм   │не опре- │  460   │   460   │   460   │

│не более                 │        │деляется │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Предельная температура   │   °C   │         │        │         │         │

│фильтруемости, не выше:  │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┤        ├─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│летнее дизельное топливо │        │не опре- │не опре-│не опре- │не опре- │

│                         │        │деляется │деляется│деляется │деляется │

├─────────────────────────┤        ├─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│дизельного топлива       │        │минус 20 │минус 20│минус 20 │минус 20 │

│зимнего <**>             │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┤        ├─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│дизельного топлива       │        │минус 38 │минус 38│минус 38 │минус 38 │

│арктического             │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│дизельного топлива       │        │минус 15 │минус 15│минус 15 │минус 15 │

│межсезонного <***>       │        │         │        │         │         │

├─────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┤

│<*> Допускается содержание в дизельном топливе не более 7% (по объему)   │

│метиловых эфиров жирных кислот.                                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│<**> Для Республики Казахстан не более минус 15 °C для экологических     │

│классов К2, К3, К4 и К5.                                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│<***> Для Республики Казахстан не более минус 5 °C для экологических     │

│классов К2, К3, К4 и К5.                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В условном обозначении указывают его сорт или класс в зависимости от значений предельной температуры фильтруемости (для класса и температуры помутнения) и вид топлива в зависимости от содержания серы.

Пример записи продукции при заказе и в технической документации:

«Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)

- сорт А (В, С, D, E, F), вид I (вид II, вид III)

- класс 0 (1, 2, 3, 4) вид I (вид II, вид III)»